#### ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Правилам благоустройства территории Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

ВИДЫ ПОКРЫТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций

| Объект комплексного благоустройства улично- дорожной сети | Материал верхнего слоя покрытия проезжей части | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Улицы и дороги Магистральные улицы общегородского значения: - с непрерывным движением - с регулируемым движением | Асфальтобетон: - типов А и Б, 1 марки; - щебнемастичный; - литой тип II. Смеси для шероховатых слоев износа. То же | ГОСТ 9128-97 ТУ-5718-001-00011168-2000 ТУ 400-24-158-89 <*> ТУ 57-184102804042596-01 То же |
| Магистральные улицы районного значения | Асфальтобетон типов Б и В, 1 марки | ГОСТ 9128-97 |
| Местного значения: |  |  |
| - в жилой застройке в производственной и коммунально-складской зонах | Асфальтобетон типов В,Г и Д Асфальтобетон типов Б и В | ГОСТ 9128-97 ГОСТ 9128-97 |
| Площади Представительские, приобъектные, общественно- транспортные Транспортных развязок Искусственные сооружения Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели | Асфальтобетон типов Б и В. Пластбетон цветной. Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон: - типов А и Б; - щебнемастичный Асфальтобетон: - тип Б; - щебнемастичный; - литой типов I и II. Смеси для шероховатых слоев износа | ГОСТ 9128-97 ТУ 400-24-110-76 ГОСТ 9128-97 ТУ 5718-001-00011168-2000 ГОСТ 9128-97 ТУ-5718-001- 00011168-2000 ТУ 400-24-158-89<*> ТУ 57-1841-02804042596-01 |

Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций

| Объект комплексного благоустройства | Материал покрытия: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тротуара | пешеходной зоны | дорожки на озелененной территории технической зоны | пандусов |
| Магистральные улицы общегородского и районного значения | Асфальтобетон типов Г и Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня | - | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Смеси сыпучих материалов, неукрепленные или укреплен-ные вяжущим |  |
| Улицы местного значения в жилой застройке в производственной и коммунально- складской зонах | То же Асфальтобетон типов Г и Д. Цементобетон | - - | - - | Асфальтобетон типов В, Г и Д. Цементобетон. |
| Пешеходная улица | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной | - |  |
| Площади представительские, приобъектные, общественно- транспортные транспортных развязок | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. Пластбетон цветной. Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д Пластбетон цветной. |  |  |
| Пешеходные переходы наземные, подземные и надземные |  | То же, что и на проезжей части или штучные элементы из искусственного или природного камня Асфальтобетон: типов В, Г, Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня. |  | Асфальтобетон типов В, Г, Д |
| Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. | - | - | То же |