УТВЕРЖДЕНА

решением Совета

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

от 30.12.2013 № 2

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Николаевского сельского поселения Щербиновского района

на период 20 лет (до 2032 года)  с выделением 1-ой очереди

строительства – 10 лет с 2013 года до 2022 года

и на перспективу до 2041 года

Оглавление

| 1. | Паспорт программы…………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры………………………………………. | 8 |
| 2.1. | Основные показатели системы теплоснабжения…………………….. | 9 |
| 2.2. | Основные показатели системы водоснабжения……………………… | 14 |
| 2.3. | Основные показатели системы водоотведения………………………. | 18 |
| 2.4. | Основные показатели электроснабжения…………………………….. | 20 |
| 2.5. | Основные показатели системы газоснабжения………………………. | 26 |
| 2.6. | Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО………………………………………………………. | 29 |
| 2.7. | Общие проблемы коммунальной инфраструктуры сельского Николаевского сельского поселения Щербиновского района………………………………………………… | 31 |
| 2.8. | Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры………………………….. | 31 |
| 2.9. | Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения…………………………. | 31 |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы…………………………. | 33 |
| 3.1. | Перспективы развития муниципального образования……………….. | 33 |
| 3.2. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы…………………………… | 36 |
| 4. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………………………………………………………… | 41 |
| 4.1. | Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг…………………………………... | 41 |
| 4.2. | Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки………………….. | 45 |
| 4.3. | Целевые показатели потребления населением Николаевского сельского поселения Щербиновского района каждого вида коммунального ресурса………………………... | 46 |
| 5. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей……………………………………………………………… | 47 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения……………………………………………………... | 54 |
| 7. | Управление программой……………………………………………….. | 55 |

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Николаевского сельского поселения Щербиновского района на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 года до 2022 года  и на перспективу до 2041 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития Николаевского сельского поселения Щербиновского района, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского  района от                        18 июня 2010 года №1 (далее также – Генеральный план).

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Николаевского сельского поселения Щербиновского района на период 20 лет (до 2032 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2013 года до 2022 года и на перспективу до 2041 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | - Перечень поручений президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр.№701. - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». - Приказ Минрегиона Российской Федерации от 01 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов». - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». - Градостроительный кодекс Краснодарского края. - Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года №1465-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 октября 2013 года №2792-КЗ). - Программа социально-экономического развития Краснодарского края до 2012 года, утвержденная законом Краснодарского края от 03 февраля 2009 года № 1692-КЗ (в действующей редакции). - Программа социально-экономического развития Николаевского сельского поселения Щербиновского района. - Разработанная и утвержденная документация территориального планирования Николаевского сельского поселения Щербиновского района. - Приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011 года №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». - Приказ РЭК ДЦиТ КК от 3 мая 2012 года №6/2012 «О внесении изменений в приказ РЭК ДЦиТ КК от 31 марта 2011 года №5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности». - «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года» Минрегионразвития России, апрель 2012 года. - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района. |  |  |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района, ООО «Проектный институт территориального планирования» |  |  |
| Исполнители Программы: | Администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района, организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые и нерегулируемые виды деятельности в сфере: 1) электроснабжения; газоснабжения и теплоснабжения; - холодное водоснабжение и водоотведение; - обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО). |  |  |
| Цель Программы: | - Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. - Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг. - Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО. - Улучшение экологической ситуации на территории города. - Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |  |  |
| Задачи Программы: | Основной задачей Программы является кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Николаевского сельского поселения Щербиновского района, которое обеспечивается: 1) повышением эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; 2) эффективным использованием системы ресурсоснабжения и энергосбережением в соответствии с принятыми программами; созданием благоприятного инвестиционного климата; 3) модернизацией и обновлением коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; 4) использованием системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; 5) улучшением экологической ситуации на территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района. |  |  |
| Важнейшие целевые показатели программы: | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы; - целевые показатели потребления населением Николаевского сельского поселения Щербиновского района по видам коммунальных ресурсов; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели степени охвата потребителей приборами учета. |  |  |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2032 года): 1 этап (10 лет) с 2013 года до 2022 года; 2 этап (10 лет) с 2023 года до 2032 года. |  |  |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования (расшифровка по видам коммунальных услуг в табл. № 5.1), в т.ч.: |  |  |
|  | Год | В ценах 2012 года (тыс. руб.) | С учетом инфляции (тыс. руб.) |
|  | 2013 |  |  |
|  | 2014 | 7 928,23 | 8 356,35 |
|  | 2015 | 10 679,43 | 11 807,18 |
|  | 2016 | 13 030,78 | 15 186,07 |
|  | 2017 | 16 314,03 | 20 018,95 |
|  | 2018 | 21 157,52 | 27 286,85 |
|  | 2019-2023 | 104 345,87 | 163 885,62 |
|  | 2024-2028 | 86 126,92 | 157 104,12 |
|  | 2029-2032 | 80 683,28 | 154 928,03 |
|  | ИТОГО | 340 266,06 | 558 573,17 |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: 1) собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления); 2) плата за подключение (присоединение); 3) бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ; 4) заемные средства; 5) средства фондов (в т.ч. пенсионных); 6) средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |  |  |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации Николаевского сельского поселения Щербиновского района обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованными теплоснабжением (отоплением), холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением, производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов. Водоотведение и горячее водоснабжение отсутствуют.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в табл. № 2.1.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 2.1: Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартир-ных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | Передача электроэнергии и обслуживание оборудования: ОАО «Кубаньэнерго» | ОАО «Кубаньэнер-го» муниципальное образование | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | МУП «Теплоэнерго» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | ООО «Щербиновский коммунальщик» | муниципальное имущество | Прямые договора | Прямые договора |
| Водоотведение | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | ОАО «Краснодаркрайгаз» | ОАО «Краснодар-крайгаз» | Прямые договора | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | --- | --- | --- | --- |

Николаевское сельское поселение Щербиновского района входит в состав муниципального образования Щербиновский район.

Село Николаевка (административный центр) является населенным пунктом в составе Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

## 2.1. Основные показатели системы теплоснабжения

Все оборудование централизованной системы теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Щербиновский район. Котельные и тепловые сети Николаевского сельского поселения Щербиновского  района обслуживаются МУП «Теплоэнерго» муниципального образования Щербиновский район. Основным видом топлива на котельных является газ. Схема систем отопления преимущественно принята независимая.

Основные показатели и характеристики системы теплоснабжения МУП «Теплоэнерго» Николаевского сельского поселения Щербиновского района

Таблица 2.1.1

| Наименование показателей | На 01.01.2013 г. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность котельных | 0,35 | Гкал/ч |
| Кол-во котельных | 4 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 0,23 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности котельных | 65,71 | % |
| Общая протяженность сетей | 0,10 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 0,10 | км |
| Выработка тепловой энергии | 462,25 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 10,30 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 10,75 | Гкал/год |
| относительно выработки | 2,33 | % |
| относительно отпуска | 2,38 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 0,45 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 0,45 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС |  | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,05 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,01 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 2,32 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 0,44 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 0,44 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 2,88 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 3,02 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 74,98 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 78,55 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 179,54 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 190,00 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  |
| Годовой расход топлива | 0,08 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 1,33 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 34,66 | МВт |

В Николаевском сельском поселении Щербиновского района нет дефицита тепловой энергии по зонам действия источников теплоснабжения.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения в Николаевском сельском поселении Щербиновского  района по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям; термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в Николаевском сельском поселении Щербиновского района соответствует требованиям действующих нормативов и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения Николаевского сельского поселения Щербиновского района на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

Тарифы на отопление (установленные для МУП «Теплоэнерго») Николаевского сельского поселения Щербиновского района

Таблица №2.1.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011г. | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 Гкал, с НДС | 1997,75 | 1997,75 | 2117,61 / 2220,05 | 2220,05 / 2371,82 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №36/2010-т от 08.12.10 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №56/2011-т от 21.12.11 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №56/2011-т от 21.12.11 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК №55/2012-т от 25.12.2012 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.13-30.06.13 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы  теплоснабжения

Таблица  2.1.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,86 | 4,64 | 4,64 | 5,56 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,61 | 3,83 | 3,83 | 4,55 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 66,28 | 66,28 | 68,71 | 68,71 | 68,02 | 71,40 | 82,39 | 82,39 | 81,97 |
| Общая протяженность сетей | км | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,28 | 1,03 | 1,03 | 1,15 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 462 | 461 | 459 | 459 | 459 | 1229 | 7741 | 7741 | 9217 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/год | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 173 | 173 | 206 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | Гкал/год | 452 | 451 | 449 | 449 | 449 | 1202 | 7568 | 7568 | 9011 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 23 | 115 | 115 | 127,9 |
| Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 2,38 | 2,20 | 1,76 | 1,72 | 1,72 | 1,89 | 1,53 | 1,53 | 1,42 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 1179 | 7453 | 7453 | 8883 |
| по группам потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население в т.ч.: | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -отопление | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ГВС | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет и прочие | Гкал/год | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 1179 | 7453 | 7453 | 8883 |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

1) низкий коэффициент использования установленной мощности котельных;

2) высокий уровень морального и физического износа основного и вспомогательного теплотехнического оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, значительная доля оборудования которых  выработала нормативный срок службы;

3) поскольку средний уровень износа теплотехнического оборудования приближается к критическому,  возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций, снижающих качество предоставления услуг теплоснабжения;

4) низкий уровень автоматизации, отвечающей современным требованиям.

## 2.2. Основные показатели системы водоснабжения

ООО «Щербиновский коммунальщик», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

В 2012 году система водоснабжения Николаевского сельского поселения Щербиновского района имела показатели, приведенные в таблице 2.2.1.

Показатели системы централизованного водоснабжения

Таблица №2.2.1

| Показатель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Среднесуточный подъем воды | м3/сут | 247,50 |
| Подача в сеть | м3/сут | 247,50 |
| Реализация воды | м3/сут | 247,54 |
| Неучтенные расходы и технологические нужды | % | н/д |
| Количество водозаборов | ед. | 1 |
| Общая протяженность сетей | км | 14,13 |
| в том числе нуждающихся в замене | км |  |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети |  | н/д |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 2 |
| Количество водонапорных башен | ед.\м3 | - |
| Количество резервуаров | ед.\м3 | 2 |
| Удельное энергопотребление на забор и подачу воды | кВтч/м3 | н/д |
| Численность обслуживаемого населения | чел. | 1347 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л./сут. чел. | 130-230 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: | % | 33 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % |  |

Водоснабжение села Николаевка осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – II ООО «Щербиновский коммунальщик».

В состав основных сооружений ООО «Щербиновский коммунальщик» входят:

1) водозабор подземных вод, производительностью – 68,0 тыс. м3/сут.;

2) сборные водоводы диаметрами 200÷800мм;

3) водопроводные очистные сооружения по приготовлению воды питьевого качества реагентным способом (с использованием ВПК-402 для очистки воды, удаление сероводорода и обеззараживание воды производится с помощью хлора), резервуаров чистой воды 2х2000м3 и насосной станции II подъема.

Водоснабжение села Николаевка осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – II ООО «Щербиновский коммунальщик» на водопроводные сооружения.

Санитарно-техническое состояние этих существующих водопроводных сооружений остается неудовлетворительным, требуется ремонт сооружений и сетей, которые могут выполнять специализированные бригада водопроводчиков, укомплектованных специалистами и техникой для обслуживания водопроводов.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  Николаевского сельского поселения Щербиновского района является изношенность водопроводных сетей. Стальные и чугунные имеют износ более 50-60%. Асбестоцементные трубы, имеют износ более 60%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери воды в трубопроводах.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

Общая протяженность водопроводных сетей  Николаевского сельского поселения Щербиновского района составляет 14,13 км.

В селе Николаевка:

1) асбестоцементные трубы Ø100-200 – 5,008 км;

2) трубы п/эт Ø63 - 110 – 5,79км;

3) стальные – Ø219 – 0,9 км;

4) чугун – Ø219 – 2,432 км.

Качество воды, подаваемой потребителям с ЕГВ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения села Николаевка, относятся ко II категории по степени обеспеченности подачи воды с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение.

Пропускная способность существующих магистральных трубопроводов и разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов  Николаевского сельского поселения Щербиновского района частично соответствует фактической водоподаче, частично не соответствует и требует замены на большие диаметры. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водоподачи, наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Анализ существующей системы водоснабжения с учетом дальнейшей перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. В сельском населенном пункте существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

Таблица №2.2.2

| Показатели | Ед. изм. | 2011г. | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Тариф ООО «Югводоканал» филиал «Ейский групповой водопровод» | за 1 куб.м., с НДС | 45,85 | 45,85 | 45,85 |  |
| Тариф ООО «Щербиновский коммунальщик» | за 1 куб.м., с НДС |  |  |  | 45,85 / 50,52 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 01.02.2011 г. №2/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2011 г. №35/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2011 г. №35/2011-окк | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012г. №41/2012-окк (с изм. от 28.02.13г. №9/2013-окк) |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012- 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

Развитие системы водоснабжения

Таблица № 2.2.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс.м3 в сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая протяжённость сетей | км | 14 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 63 | 78 | 89 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 65 | 82 | 99 | 120 | 139 | 158 | 210 | 247 | 266 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 51 | 82,1 | 99,4 | 119,9 | 139,2 | 157,9 | 209,5 | 246,6 | 266 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 17 | 38 | 45 | 53 | 60 | 63 | 59 | 50 | 47 |
| Уровень потерь | % | 34% | 47% | 46% | 44% | 43% | 40% | 28% | 20% | 18% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 33 | 44 | 54 | 67 | 79 | 95 | 151 | 197 | 218 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 28 | 38 | 48 | 57 | 66 | 79 | 117 | 143 | 158 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 33 | 54 | 60 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 33% | 35% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## 2.3. Основные показатели системы водоотведения

В населенном пункте территория индивидуальной жилой застройки  Николаевского сельского поселения Щербиновского района централизованной сетью водоотведения не обеспечена. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

В плане развития Николаевского сельского поселения Щербиновского района на расчетный срок для села необходимо предусматривать строительство единой централизованной системы канализации, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и загрязненные промстоки, прошедшие предварительную очистку на локальных сооружениях промпредприятий.

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

1) тенденциями фактического водоотведения;

2) положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

Развитие системы водоотведения Таблица № 2.3.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая протяжённость сетей | км | - | - | - | - | - | 2,09 | 13,60 | 16,74 | 20,92 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 62 | 97 | 135 | 174 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 39 | 62 | 98 | 134 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 66 | 103 | 145 | 187 |
| Передано ст. вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.4. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Ресурсоснабжающей организацией Николаевского сельского поселения Щербиновского района является Щербиновский РЭС ОАО «Кубаньэнерго».

Электроснабжение Николаевского сельского поселения Щербиновского района  осуществляется от подстанций: ПС 35/10 кВ «Ей-Укрепление».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.4.1.

Характеристики существующих источников электроснабжения

Таблица 2.4.1

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребите-ли (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ «Ей-Укрепление» | 2,5 МВА | с. Николаевка, с/х объекты. | Удовлетворительное. (1968) | ОАО «Кубаньэнерго» |

Основные характеристики и показатели системы электроснабжения Николаевского сельского поселения Щербиновского района приведены в таблице   2.4.2

Таблица 2.4.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Николаевское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во, в т.ч |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 0 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 18 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 0 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 3,413 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 20 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 3,413 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | - |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | - |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 20 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | - |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | - |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | - |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 54,569 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 54,569 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16. | Количество опор |  | 928 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 40 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 888 |
| 16.3. | металлические |  | - |

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

В Николаевском сельском поселении Щербиновского района в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 18 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 20 трансформаторов. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 3,413 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 1 шт. (5%), в том числе 19 шт. (95%) более 25 лет. Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 80 %.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

Но при увеличении нагрузок Николаевского сельского поселения Щербиновского района существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: 
ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

В настоящее время в Николаевском сельском  поселении Щербиновского района проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

1) эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

2) утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения в Николаевском сельском поселении Щербиновского района по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в Николаевском сельском поселении Щербиновского района показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию по Николаевскому сельскому поселению Щербиновского района

Таблица №2.4.3

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,14 | 2,14 | 2,26 | 2,26 / 2,53 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 № 25/2010-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 № 37/2011-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 05.12.2012 № 76/2012-э |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. | 01.01.2012 -30.06.2012 г. | 01.07.2012 - 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013 31.12.2013 г. |

## Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28 декабря 2012 года, № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22 января 2013 года №94/2012-э, от 31 июля 2013 года № 46/2013-э.

Технические и технологические проблемы в системе

Значительное увеличение (против нормативов потребления, установленных РЭК ДЦиТ КК) потребления электроэнергии Николаевского сельского поселения Щербиновского района бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок Николаевского сельского поселения Щербиновского района существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

Большая протяженность линий низкого напряжения 0,4 кВ (более 400 км.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия,  приводят к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

Увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

Снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

Развитие системы электроснабжения

Таблица № 2.4.4

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность ТП | мВА | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 5,1 |
| Общая протяжённость сетей | км | 54,6 | 54,9 | 55,3 | 55,7 | 56,1 | 56,5 | 58,4 | 60,3 | 60,9 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс.кВт.ч. | 5879 | 6043 | 6201 | 6354 | 6501 | 6643 | 8359 | 9215 | 9318 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс.кВт.ч. | 1583 | 1576 | 1564 | 1547 | 1524 | 1496 | 1469 | 1100 | 998 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 26,92% | 26% | 25% | 24% | 23% | 23% | 18% | 12% | 10,71% |
| Объём отпуска в сеть | тыс.кВт.ч. | 4297 | 4467 | 4637 | 4807 | 4977 | 5147 | 6891 | 8115 | 8319 |
| Общий объём реализации электроэнергии (ожидаемый) | тыс.кВт.ч. | 4092 | 4254 | 4416 | 4578 | 4740 | 4902 | 6563 | 7729 | 7923 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс.кВт.ч. | 2923 | 3039 | 3154 | 3270 | 3386 | 3501 | 3897 | 4384 | 4482 |
| прочим потребителям | тыс.кВт.ч. | 1169 | 1215 | 1262 | 1308 | 1354 | 1401 | 2665 | 3344 | 3441 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

По существующему положению село Николаевка газифицировано природным газом.

Газоснабжение села Николаевка осуществляется от ГРС Николаевская.

Давление газа на выходе из ГРС Николаевская – 0,6 МПа.

Существующая потребность в газе по Николаевскому сельскому поселению Щербиновского района составляет:

1069,9 м3/ч или 2071,0 тыс.м3/год, в том числе:

на  нужды населения – 1035,0 м3/ч или 2001,9 тыс. м3/год;

на нужды котельных – 34,9 м3/ч или 69,1тыс.м3/год.

От ГРС газ потребителям подается по распределительным газопроводам нескольких категорий давления. Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, предусмотрено размещение газорегуляторных пунктов (установок).

Крупнейшими потребителями газа в Николаевском  сельском поселении Щербиновского района являются объекты  жилищно-коммунальной сферы и объекты обслуживания.

Рассматривая систему газоснабжения Николаевского сельского поселения Щербиновского района нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Николаевского сельского поселения Щербиновского района рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

1) использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

2) введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

3) установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

4) увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

1) организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

2) перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива.

Воздействие системы газоснабжения поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным законодательством нормативам.

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

К технологическим проблемам относятся:

1) большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

2) во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

3) отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

4) отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

5) не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям.

Розничная цена на газ, реализуемый населению

Таблица №2.5.1

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 1-е п/г 2012 | 2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Розничная цена на газ | за м3, с НДС | 3,49 / 3,82 | 3,82 | 4,39 | 4,39 / 5,05 |
| Дата и номер нормативного акта |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 17.12.2010 г. № 23/2010-газ | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 20.03.2012 г. № 4/2012-газ | Приказы РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2012 г. № 22/2012-газ; от 17.04.2013 г. №8/2013-газ |
| Сроки действия установленной розничной цены |  | 01.01.2011-31.03.2011 / 01.04.2011-31.12.2011 | 01.01.2012-30.06.2012 г. | 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |

|  | Развитие системы газоснабжения Таблица № 2.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029г. |  |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа потребителям, всего: |  | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - транзит |  | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - до конечных потребителей, из них: |  | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - коммун.-быт. предприятия непроизв. хар-ра |  | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - населению |  | тыс. м3 | 2150,5 | 2299,1 | 2447,7 | 2596,3 | 2596,3 | 2596,3 | 2745 | 3212 | 3212 |  |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) |  | % | 85 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

На территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района услуги по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), эксплуатацию полигона ТБО и санитарную уборку территории осуществляет администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

Согласно выданным исходным данным для вывоза ТБО на балансе администрации имеется трактор.

Сбор и удаление ТБО с территории населенного пункта в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор ТБО на территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района осуществляется позвонковым методом.

Организованный сбор и регулярный вывоз крупногабаритных отходов на территории Николаевского сельского поселения Щербиновского района не осуществляется. На балансе администрации отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью трактора.

Основная масса ТБО в Николаевском сельском поселении Щербиновского района вывозится на несанкционированную свалку, расположенную в 1,8 км восточнее с. Николаевка. Площадь свалки 2,5 га. Захоронение ТБО ведется без соблюдения установленной технологии.

Данные о существующей несанкционированной свалке ТБО

Таблица № 2.6.1

| № п/п | Характеристика | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | в 1800 м. восточнее с. Николаевка, падь свинячья |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 0,86 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 0,86 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тыс.м3 | 2,0 |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 85,1 |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет |  |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | отсутствует |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | отсутствует |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | 0 |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | отсутствует |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | отсутствует |
| 13 | Закрытые полигоны (год закрытия) | 0 |
| 14 | Себестоимость складирования, руб/м3 | 0 |
| 15 | Техническое и экологическое состояние объекта |  |

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) в неканализованных жилых домах накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах, которые в большинстве своем не имеют гидроизоляции, что приводит к фильтрации сточных вод в поверхностные и грунтовые воды без очистки.

Вывоз жидких бытовых отходов (откачка септиков и туалетов) от населения частного сектора и юридических лиц осуществляет ООО «Центр благоустройства» по их заявкам на ОСК ст. Старощербиновской.

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры Николаевского сельского поселения Щербиновского района

В результате накопленного износа оборудования возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах тепло- и электроснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшая коммунальная инфраструктура в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена:

для ОАО «Кубаньэнерго» Приказом РЭК ДЦиТ Краснодарского края                от 28.12.2012 г., № 93/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

для ОАО «НЭСК-Электросети» Приказ РЭК ДЦиТ Краснодарского края от 28.12.2012, № 94/2012-э в редакции приказов РЭК-ДЦиТ КК от 22.01.2013 №94/2012-э, от 31.07.2013г. № 46/2013-э;

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению для предприятий коммунальной сферы Николаевского сельского поселения Щербиновского района до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

В Николаевском сельском поселении Щербиновского района реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Николаевского сельского поселения Щербиновского района и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Николаевского сельского поселения Щербиновского района направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

МУП «Теплоэнерго», предоставляющее услуги теплоснабжения, предусматривает следующие энергосберегающие мероприятия: модернизацию старого оборудования в котельных, использование энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, а при наличии объективных условий - переход на автономное теплоснабжение.

ООО «Щербиновский коммунальщик», предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче (транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Более детальный анализ энергоресурсосбережения у потребителей представлен в разделе 4 «Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития муниципального образования

Перспективы развития Николаевского сельского поселения Щербиновского района, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития.

С экономической точки зрения поселение имеет аграрную направленность. Экономически значимые объекты промышленного производства на территории сельского поселения отсутствуют.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности поселения является растениеводство с преобладанием производства зерновых культур. Кроме того, в поселении возделываются технические культуры, и производится продукция животноводства.

В Николаевском сельском поселении Щербиновского района производством сельскохозяйственной продукции занимаются: одно предприятие, один рыболовецкий колхоз и личные подсобные хозяйства.

ЗАО «50 лет Октября»  бюджетообразующее сельскохозяйственное предприятие Николаевского сельского поселения. Предприятие занимается производством зерновых, мяса и молока, территория с/х угодий занимает площадь 5662 га.

Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции показывает, что на долю личных подсобных хозяйств приходится почти пятая часть от объемов сельхозпроизводства поселения, некоторые виды продукции производятся только в ЛПХ (картофель, овощи, яйца). Кроме того, в личных подсобных хозяйствах наблюдается увеличение объема производства мяса, тогда как в целом по поселению по этому показателю наблюдается снижение.

Производство основных видов сельхоз продукции имеет устойчивую тенденцию к увеличению, за исключением мяса - его производство снизилось, но несмотря на это динамику развития сельскохозяйственной отрасли в Николаевском сельском поселении Щербиновского района можно назвать положительной.

Развитие и эффективное использование производственного потенциала Николаевского сельского поселения, повышение уровня жизни и занятости населения не возможно без решения проблем в приоритетных отраслях экономики.

Приоритетными направлениями в развитии экономики поселения являются: дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства и создание промышленного комплекса, эффективно использующего потенциал и ресурсы поселения.

Экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной из-за негативных факторов тормозящих развитие отрасли. К таким факторам на сегодняшний день можно отнести:

1) низкий генетический потенциал используемых животных;

2) недостаточное освоение прогрессивных, энергосберегающих технологий;

3) недостаток сырьевых ресурсов;

4) отсутствие цивилизованного рынка земли;

5) недостаточная обеспеченность трудовыми ресурсами;

6) изношенность материально-технической базы;

7) недостаточная обеспеченность высокотехнологичным оборудованием;

8) отсутствие цивилизованного рынка сбыта сельхоз продукции.

Для того, что бы справиться с негативными факторами, сдерживающими развитие предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, необходимо следующие:

1) реконструкция и модернизация действующих животноводческих ферм;

2) развитие интенсивного животноводства;

3) развитие растениеводства;

4) развитие новых направлений в агропромышленном комплексе;

5) развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств;

6) техническое обеспечение и перевооружение сельхоз предприятий.

Для развития промышленного производства необходимо строительство предприятий промышленности, которые бы полностью использовали потенциал не только поселения, но и района. Одной из основных задач является привлечение инвесторов для строительства предприятий.

Строительство новых предприятий обеспечит поселение новыми рабочими местами, что будет способствовать снижению безработицы среди трудоспособного населения. Кроме того, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Главными итогами развития экономики поселения должны стать увеличение рабочих мест, повышение доходов населения и наполняемости  бюджета Николаевского сельского поселения. Данный раздел будет дополнен и доработан с учетом перспективы после  разработки  генерального плана на период до 2041 года.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения поселения, притока инвестиций в экономику муниципалитета, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

В первую очередь, требуется снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение  имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с  расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов в поселении. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

В Николаевском сельском поселении Щербиновского района предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания.

В связи с экономическим развитием Николаевского сельского поселения Щербиновского района будет расти численность населения, как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок генплана позволят:

1) произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей усадебной застройки и организовать снос ветхого жилья;

2) обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей поселения.

Перспективы развития Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

Таблица № 3.1.1

| Целевые показатели | ед. изм. | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. | 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения | чел. | 1297 | 1353 | 1409 | 1465 | 1521 | 1577 | 1857 | 2137 | 2200 |
| Жители трудоспособного возраста | чел. | 694,3 | 724,3 | 754,2 | 784,2 | 814,2 | 844,2 | 994,1 | 1210,4 | 1246,1 |
| Жителей старше трудоспособного | чел. | 368,7 | 384,7 | 400,6 | 416,5 | 432,4 | 448,3 | 527,9 | 264,1 | 271,9 |
| Доля трудоспособных от всей численности поселения | % | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 56,64 | 56,64 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 26,2 | 27,3 | 28,5 | 29,6 | 30,7 | 31,9 | 37,5 | 43,2 | 44,4 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. м2 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,7 | 5,7 | 1,3 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | м2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |

Количественные значения перспективных показателей развития Николаевского сельского поселения Щербиновского района рассчитаны в соответствии с генеральным планом и информацией предоставленной администрацией.

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Николаевского сельского поселения Щербиновского района, «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Щербиновский район до 2020 года», «Программы повышения энергетической эффективности на территории Николаевского района на 2011-2020 годы» позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица № 3.2.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013г. (ожид.) | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2028г.г. | 2029.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 4092 | 4254 | 4416 | 4578 | 4740 | 4902 | 6563 | 7729 | 7923 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт. ч | 2923 | 3039 | 3154 | 3270 | 3386 | 3501 | 3897 | 4384 | 4482 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 1169 | 1215 | 1262 | 1308 | 1354 | 1401 | 2665 | 3344 | 180004 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2013 г.) | % | 100,00% | 103,96% | 107,92% | 111,87% | 115,83% | 119,79% | 160,37% | 188,87% | 193,62% |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 462 | 461 | 459 | 459 | 459 | 1229 | 7741 | 7741 | 9217 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Собственные нужды | Гкал/год | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 173 | 173 | 206 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | Гкал/год | 452 | 451 | 449 | 449 | 449 | 1202 | 7568 | 7568 | 9011 |
| Потери при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 23 | 115 | 115 | 128 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 1179 | 7453 | 7453 | 8883 |
| по группам потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население в т.ч. | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - отопление | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснаб-жение (ГВС) | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет и прочие потребители | Гкал/год | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 1179 | 7453 | 7453 | 8883 |
| Динамика изменения отпуска тепловой эне-гии (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00% | 99,82% | 99,37% | 99,33% | 99,33% | 265,97% | 1674,54% | 1674,54% | 1993,80% |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 33 | 44 | 54 | 67 | 79 | 95 | 151 | 197 | 218 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 28 | 38 | 48 | 57 | 66 | 79 | 117 | 143 | 158 |
| предприятия | тыс. м3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 33 | 54 | 60 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | 100,00 | 131,16 | 161,98 | 199,37 | 237,90 | 284,78 | 451,62 | 589,30 | 653,57 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 в сутки | - | - | - | - | - | 61,72 | 96,76 | 135,03 | 173,93 |
| в т. ч .58,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 39,28 | 62,20 | 97,53 | 134,40 |
| от предприятий | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 22,44 | 34,56 | 37,50 | 39,53 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч .58,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 2150,50 | 2299,10 | 2447,70 | 2596,30 | 2596,30 | 2596,30 | 2745,00 | 3212,00 | 3212,00 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | куб.м/ год | - | 3604,5 | 3642,9 | 3681,2 | 3719,6 | 3757,9 | 3796,3 | 3895,9 | 3995,5 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | куб.м/ год | - | 3364,2 | 3395,0 | 3425,8 | 3456,6 | 3487,4 | 3515,4 | 3599,4 | 3683,4 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к ожидаемому 2013 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Рост объемов отпуска тепловой энергии бюджетным потребителям (в периодах действия программы) происходит по причине увеличения количества абонентов, присоединяемых к системе центрального теплоснабжения. Одновременно, в связи с заменой тепломеханического оборудования на котельных на современное с более высоким к.п.д., снижаются удельные расходы топлива на производство тепловой энергии. Кроме того, при замене оборудования учитываются фактические  нагрузки, подключенные к существующим котельным, что повышает коэффициент использования оборудования и, соответственно, экономичность работы этого оборудования. В связи с плановой заменой трубопроводов  тепловых сетей на  трубопроводы с современной изоляцией (ППУ и т.д.), снижается процент потерь тепловой энергии.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Николаевском сельском поселении Щербиновского района представлена в таблице:

Критерии доступности для населения Николаевского сельского поселения

Щербиновского района коммунальных услуг

Таблица № 4.1.1

| Коммунальные услуги | ед. изм. | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2023 гг | 2024-2028 гг | 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % | 113,4 | 111,0 | 111,5 | 108,1 | 107,7 | 107,0 | 105,3 | 102,7 | 106,4 |
| Инфляция среднегодовая | % | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 103,9 | 102,8 | 102,6 |
| Совокупный доход средней семьи | руб/мес. | 31341 | 33034 | 34652 | 36524 | 38459 | 40421 | 49224 | 56584 | 58055 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | руб/мес. | 3041 | 3374 | 3758 | 4061 | 4373 | 4679 | 6042 | 6892 | 7208 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с нормативным расходом | % | 9,7 | 10,2 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 12,3 | 12,2 | 12,4 |

Как видно из таблицы, в динамике происходит незначительный рост % платежей (от совокупного дохода семьи) за коммунальные услуги до 2018 года. В соответствии с  прогнозными значениями индексов-дефляторов роста стоимости производства, передачи и распределения э/энергии, газа, пара и горячей воды, далее  произойдет снижение уровня затрат на коммунальные услуги для всех членов среднестатистической семьи  (далее по тексту Семья).

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан на основе того, что семья в Краснодарском  крае,  состоит из 2.8 человек, в том числе: 1,5 - трудоспособное население, 0,8 - в возрасте старше трудоспособного, 0,5 –моложе трудоспособного.	 В соответствии с генеральным планом ожидается  рост трудоспособного населения. Среднемесячная зарплата в Николаевском СП (для расчета дохода Семьи) принята по данным индикативного плана, размещённого на сайте администрации района, размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере  средней пенсии по Краснодарскому краю.

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 года № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны  в соответствии с нормами затрат  на электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, ТБО и газоснабжение  установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.

Состав затрат для расчета расходов Семьи на коммунальные услуги приведен в таблице 4.1.2

Затраты на коммунальные услуги одного человека, по видам услуг

Таблица № 4.1.2

| Коммунальные услуги | ед. изм. | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2023 гг | 2024-2028 гг | 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроэнергию 1 человека | руб./мес. | 224 | 249 | 277 | 300 | 323 | 345 | 447 | 511 | 534 |
| Затраты 1 человека на холодное водоснабжение | руб./мес. | 225 | 250 | 279 | 301 | 324 | 347 | 449 | 513 | 537 |
| Затраты на отопление газовым котлом | руб./мес. | 551 | 612 | 683 | 738 | 795 | 851 | 1101 | 1258 | 1316 |
| платёж за газовые плиты и водонагреватели, газифицированного фонда | руб./мес. | 130 | 144 | 161 | 174 | 184 | 200 | 263 | 300 | 314 |
| платёж печным отоплением на твёрдом топливе(дровах) | руб./мес. | 250 | 269 | 282 | 303 | 324 | 343 | 436 | 518 | 537 |

Затраты на электроэнергию для одного человека в 2013 году составили 224 руб. в месяц, к 2029 году  платеж вырастает до  534 руб., в соответствии с изменением стоимости энергии в связи с прогнозной инфляцией.

Член семьи, пользующийся газовым отоплением в 2013 году за месяц потратил 551 руб. за отопление, к 2029 году платёж вырастет до 1316 руб. Платёж за пользование газовой плитой и водонагревателем в 2013 году составит 130 руб., к концу исследуемого периода вырастет до 314 руб.

Платёж за холодную воду в 2013 году равен 225 руб., к 2029 году стоимость платежа вырастет до 537 руб.

Прогноз по всем затратам рассчитан в соответствии нормативам установленным Приказом региональной энергетической комиссии № 6/2013 –нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012 –нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учёта)»;

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2030 года в %,  (утверждённая Приказом  министерства регионального развития Российской Федерации  от 23 августа 2010 года № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов (генплан).

## 4.3. Целевые показатели потребления населением Николаевского сельского Щербиновского района поселения каждого вида коммунального ресурса

Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел

Таблица № 4.3.1

| - Индикаторы | - Ед. изм. | - 2013г. | - 2014г. | - 2015г. | - 2016г. | - 2017г. | - 2018г. | - 2019-2023гг. | - 2024-2028гг. | - 2029г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное электропотребление | - кВт. ч/чел. в мес. | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 |
| - II. Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное теплопотребление услуги отопления | - Гкал/кв. м в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Удельное теплопотребление услуги ГВС | - Гкал /чел. в год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - III. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное водопотребление | - м3/чел. | 2,926 | 3,899 | 4,866 | 4,868 | 4,865 | 5,473 | 5,627 | 5,780 | 5,779 |
|  | - в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IV. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное водоотведение | - м3/чел. |  |  |  |  |  | 5,473 | 5,627 | 5,780 | 5,778 |
|  | - в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V. Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельное газоснабжение | - м3/чел. | - 211.289 | 210,540 | 209,761 | 209,193 | 209,193 | 209,193 | 208,587 | 208,571 | 208,571 |
|  | - в мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | - м3/чел. | - - | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 | - 1,4 |
|  | - в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Рост удельного водопотребления и водоотведения происходит по причине ввода новых водопроводов и соответственно подключения к ним индивидуальных жилых домов, которые обеспечивались ранее уличными колонками, при этом расход воды на человека увеличился в связи с установкой дополнительных санитарно-технических приборов (умывальники, души, ванны, унитазы). При вводе в эксплуатацию новых канализационных коллекторов увеличивается удельный объём водоотведения подключаемых абонентов (против пользующихся выгребными ямами, септиками и т. д.).

В рассматриваемых периодах удельный расход газа увеличивается в связи с газификацией участков индивидуальной застройки и, соответственно, установкой дополнительного газопотребляющего оборудования (отопительные котлы, водонагревательные колонки).

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения Щербиновского района возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Николаевского сельского поселения Щербиновского района представлена:

1) инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

2) инвестиционными проектами в теплоснабжении;

3) инвестиционными проектами в водоснабжении;

4) инвестиционными проектами в водоотведении;

5) инвестиционными проектами для предоставления услуги по захоронению (утилизации) ТБО.

Свод инвестиционных проектов

Таблица № 5.1

|  | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019 – 2023гг. | 2024-2028гг. | 2029-2032гг. | ИТОГО | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объем финансовых потребностей по реализации программы по теплоснабжению. | тыс. руб. | 3455,36 | 1996,67 | 2631,45 | 1519,94 | 5884,13 | 27742,40 | 0,00 | 12115,92 | 55345,89 | Обосновываю-щие материалы, том 1, книга 1.5., таблица 5 , таблица 7 - Сводная таблица мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения по строительству и реконструкции тепловых сетей. |
| 1.1. Реконструкция и модернизация существующих источников теплоснабжения | тыс. руб. | 3248,05 | 1513,02 | 2525,42 | 1519,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8806,43 |  |
| 1.2.Строительство проектируемых источников теплоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4290,39 | 16966,83 | 0,00 | 10613,81 | 31871,02 |  |
| 1.3.Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей | тыс. руб. | 207,31 | 483,65 | 106,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,01 |  |
| 1.4.Строительство проектируемых тепловых сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1593,74 | 10775,57 | 0,00 | 1502,11 | 13871,43 |  |
| 2.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоснабжению | тыс. руб. | 0,00 | 1470,00 | 2530,00 | 4980,00 | 5690,00 | 29370,00 | 29850,00 | 29850,00 | 103740,00 | Обосновывающие материалы, том 2 - Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения. |
| 2.1.Реконструкция и модернизация существующих водозаборов и сетей водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 1470,00 | 2530,00 | 4010,00 | 4580,00 | 23650,00 | 24030,00 | 24030,00 | 84300,00 |  |
| 2.2. Строительство сетей водоснабжения и водозабора | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 1110,00 | 5720,00 | 5820,00 | 5820,00 | 19440,00 |  |
| 3.Объем финансовых потребностей по реализации программы по водоотведению | тыс. руб. | 0,00 | 2010,00 | 3440,00 | 4740,00 | 5960,00 | 28880,00 | 32140,00 | 32140,00 | 109310,00 | Обосновывающие материалы, том 3 - Капитальные затраты по проектам системы водоотведения. |
| 3.1.Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, сетей водоотведения. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. Строительство сетей водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 2010,00 | 3440,00 | 4740,00 | 5960,00 | 28880,00 | 32140,00 | 32140,00 | 109310,00 |  |
| 4.Объем финансовых потребностей по реализации программы по электроснабжению | тыс. руб. | 3724,26 | 4369,02 | 3724,26 | 4369,02 | 2918,32 | 16203,47 | 24101,72 | 6542,16 | 65952,22 | Обосновывающие материалы, том 4 - Таблица укрупненных показателей стоимости строительства, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса. |
| 4.1.Реконструкция и модернизация существующих сетей по электроснабжению | тыс. руб. | 3460,31 | 3460,31 | 3460,31 | 3460,31 | 2654,36 | 14883,71 | 22137,21 | 5468,20 | 58984,72 |  |
| 4.2.Строительство воздушных, кабельных линий, КТП | тыс. руб. | 263,95 | 908,71 | 263,95 | 908,71 | 263,95 | 1319,76 | 1964,51 | 1073,95 | 6967,50 |  |
| 5.Объем финансовых потребностей по реализации программы по газоснабжению | тыс. руб. | 705,07 | 705,07 | 705,07 | 705,07 | 705,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3525,33 | Обосновывающие материалы, том 5. - п.4 - Программа инвестиционных проектов обеспечивающих достижения целевых показателей. |
| 5.1.Реконструкция и модернизация сетей и ПРГ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2. Строительство ПРГ и сетей | тыс. руб. | 705,07 | 705,07 | 705,07 | 705,07 | 705,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3525,33 |  |
| 6.Объем финансовых потребностей по реализации программы по утилизации и сбора ТБО | тыс. руб. | 43,54 | 128,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 | 35,20 | 35,20 | 2392,62 | Обосновывающие материалы том 6. -Объем финансирования по мероприятиям санитарной очистки территории. |
| 6.1. Приобретение специальной техники, контейнеров, бункеров, приобретение инсениратора. | тыс. руб. | 13,4 | 50,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,20 | 35,20 | 134,10 |  |
| 6.2. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО, строительство ПЗП | тыс. руб. | 30,14 | 78,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 108,52 |  |
| 6.3.Отраслевые объекты районного значения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 |  |
| Свод инвестиционных проектов | тыс. руб. | 7928,23 | 10679,43 | 13030,78 | 16314,03 | 21157,52 | 104345,87 | 86126,92 | 80683,28 | 340266,06 |  |
| Реконструкция и модернизация | тыс. руб. | 6915,67 | 6926,98 | 8621,76 | 8990,25 | 7234,36 | 38533,71 | 46167,21 | 29498,20 | 152888,15 |  |
| Строительство | тыс. руб. | 1012,56 | 3752,45 | 4409,02 | 7323,78 | 13923,15 | 63662,16 | 39959,71 | 51185,07 | 185227,90 |  |
| Отраслевые объекты районного значения, обслуживающие Николаевское сельское поселение Щербиновского района | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 |  |

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в томах 1-6 Обосновывающих материалов.

В Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Щербиновский район на период 2012-2020 годов, утвержденная постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 04 мая 2012 года               № 209, предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, сельском освещении.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Кроме перечисленного, при реализации мероприятий, предусмотренных программой, будет достигнут экономический эффект в размере  12978,19 тыс. руб. Расчет экономического эффекта выполнен для каждого случая снижения ресурсопотребления предусмотренного программой:

В соответствии с планом мероприятий по развитию системы теплоснабжения сельского поселения, повышается  энергоэффективность использования ресурсов, в связи с  обновлением состава тепломеханического оборудования котельных,  снижаются удельные расходы топлива, потери в тепловых сетях и удельные расходы тепловой энергии на производство тепловой энергии.

Это приводит к экономии ресурсов (топливо, электроэнергия, вода), а также меняет тепловой баланс в сторону увеличения процента полезного отпуска тепловой энергии потребителям (при снижении потерь в тепловых сетях при замене труб на трубы с улучшенной изоляцией).

Мероприятия, предусмотренные ПКР на  2014 год, обеспечат снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии (в ценах 2013г.)  на  224,39 руб./Гкал (или 9,85%)  при этом программой предусмотрено :

1) снижение удельного расхода топлива на 4,31% (до 171,8 кг.у.т./Гкал против 179,54 кг.у.т., принятого в тарифе, в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на 43,58 руб./Гкал ;

2) снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал предусмотрено программой на 2014г. на 39,94%  (от принятого в тарифе норматива -74,98 кВтчас/Гкал), что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 171,4 руб/Гкал;

3) снижение потерь тепловой энергии на 17,37% от расчетных нормативных потерь, принятых в тарифе (от 10,75Гкал/год), снижает стоимость 1Гкал. тепловой энергии на 9,42 руб./Гкал;

Снижение затрат на выработку 1 Гкал. тепловой энергии в 2032г. (в ценах 2030г.) составит 695,12 руб./Гкал (или 15,9%)  при этом программой предусмотрено:

1) снижение удельного расхода топлива на 7,11% (до 166,77 кг.у.т./Гкал против 179,54 кг.у.т., принятого в тарифе, в соответствии с данными режимной наладки существующего  котельного парка), что снижает стоимость 1 Гкал на 138,03 руб./Гкал;

2) снижение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал предусмотрено программой на 2032г. – 65,82%  (от принятого в тарифе норматива -74,98 кВт час./Гкал), что снижает стоимость 1 Гкал тепловой энергии на 542,31 руб./Гкал;

3) снижение потерь тепловой энергии на 27,28 % от расчетных нормативных потерь, принятых в тарифе (от 10,75Гкал/год), снижает стоимость 1Гкал.тепловой энергии на 14,79 руб./Гкал.

Экономический эффект от перечисленных мероприятий приведен в таблице № 5.2 (для 2032г. затраты приведены в ценах 2030г., индексация произведена в соответствии с прогнозными индексами Минэкономразвития до 2030г.) и составляет 5.8% от необходимых  для реализации ПКР затрат.

Экономическая эффективность от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица № 5.2

| Показатели | Ед. изм. | ожидаемое 2013г. (в тарифе) | ожидаемое 2014г. (в ценах 2013г.) | план 2032г. (в ценах 2030г.-по прогнозу инфляции) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал/год | 10.75 | 8.88 | 7.82 |
| Снижение потерь тепловой энергии | % |  | 17.37% | 27.28% |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. |  | 4.25 | 6.68 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением потерь | Руб/Гкал |  | 9.42 | 14.79 |
| Снижение удельного расхода топлива | Кг.у.т./Гкал | 179.54 | 171.8 | 166.77 |
| Экономия от снижения удельного расхода топлива | тыс. руб. м |  | 19.68 | 62.32 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода топлива | Руб/Гкал |  | 43.58 | 138.03 |
| Изменение удельного расхода э/энергии при производстве тепла | кВт.час./Гкал | 74.98 | 45.03 | 25.63 |
| Экономия от снижения уд. расхода э/энергии | Тыс.руб |  | 77.39 | 244.85 |
| Снижение себестоимости тепловой энергии в связи со снижением удельного расхода э/энергии | руб./Гкал |  | 171.4 | 542.31 |
| Итого экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению (в ценах 2013гг.) | тыс. руб |  | 101.31 | 313.85 |
| Снижение стоимости 1 Гкал в случае выполнения мероприятий программы. | Руб/Гкал |  | 224.39 | 695.12 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Подано воды в сеть | Тыс.м3 | 65 |  | 266 |
| объем потерь | тыс. м3 | 17 |  | 47 |
| Уровень потерь | % | 34% |  | 18% |
| Экономия в расчете на 1м3 реализованной воды | Руб./м3 |  |  | 20.87 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб |  |  | 3647.08 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |
| Получено энергии от поставщика | Тыс.кВт.ч. | 5879 |  | 9318 |
| объем потерь | тыс.кВт.ч. | 1583 |  | 998 |
| Уровень потерь | % | 27% |  | 11% |
| Экономия в расчете на 1кВт.ч. реализованной электроэнергии | Руб./кВт |  |  | 1.41 |
| экономия от снижения потерь электроэнергии | тыс.руб. |  |  | 9017.26 |
| Всего экономия при реализации ПКР | тыс. руб |  |  | 12978.19 |

## 6.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2013 года с учётом прогноза  индексов – дефляторов и инфляции до 2030 г. в %,  (утверждённого Приказом  министерства регионального развития РФ  от 23 августа 2010 года № 378  «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

1) денежные средства бюджетов разных уровней;

2) заемные денежные средства кредитных организаций;

3) привлеченные средства инвесторов;

4) прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

1) действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

2) путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

1) модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

2) развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 года»;

3) развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в таблицах по тексту ПКР.

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является глава Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Николаевского сельского поселения Щербиновского района, Советом Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

Глава                                                                                                                                      Николаевского сельского поселения                                                                                            Щербиновского района                                                                   Н.Г.Сиротенко